# ПАСПОРТ

## Пластиковый контейнер ТБО 1100 литров

ТУ 22.29.29-002-70718302-2025

## 1. Назначение

1.1. Пластиковый контейнер ТБО 1100 литров (далее — контейнер) предназначен для сбора, временного хранения и механизированной погрузки твердых бытовых отходов.

## 2. Техническое описание

2.1. Контейнер состоит из цельнолитого крупногабаритного корпуса на колесах и крышки, изготовленных из полиэтилена высокой плотности методом литья под давлением на термопластавтомате.

2.2. Комплектующие детали контейнера (цапфа, ось крышки, ручки, заглушка сливного отверстия, крепежные элементы) изготавливаются в соответствии с конструкторской документацией.

2.3. Конструкция и характеристики контейнера соответствуют требованиям DIN EN 840-2.

2.4. Контейнер имеет сливное отверстие для удаления жидкостей, закрываемое заглушкой с уплотнителем.

2.5. Допускается изготовление контейнера в различных цветах по согласованию с заказчиком.

2.6. На поверхности контейнера допускаются незначительные технологические особенности, не влияющие на эксплуатационные свойства изделия: малозаметные вкрапления, незначительная неоднородность окраски, слабая волнистость, шероховатость, малозаметные следы холодного спая материала.

## 3. Основные технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Пластиковый контейнер ТБО |
| Номинальный объем | 1100 л (1,1 м³) |
| Длина | 1370 мм |
| Ширина | 1110 мм |
| Высота | 1350 мм |
| Масса тары | 46 кг |
| Материал корпуса и крышки | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Максимальная грузоподъемность | 440 кг |
| Диаметр колес | 200 мм |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -40 °C до +50 °C |
| Допустимое кратковременное температурное воздействие | до +90 °C |

## 4. Комплектация

4.1. Базовая комплектация контейнера включает:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Корпус контейнера | 1 шт. |
| Крышка | 1 шт. |
| Цапфа в комплекте с усилителем и крепежом | 2 шт. |
| Ось крышки | 2 шт. |
| Заглушка сливного отверстия | 1 шт. |
| Поворотное колесо диаметром 200 мм с крепежом | 4 шт. |
| в том числе с тормозом | 2 шт. |
| в том числе без тормоза | 2 шт. |

4.2. По согласованию с заказчиком контейнер может поставляться в иной комплектации.

## 5. Комплектность поставки

5.1. В комплект поставки входят:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Контейнер пластиковый ТБО 1100 л | ___ шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |

## 6. Транспортировка и хранение

6.1. Контейнеры транспортируют в штабелях всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

6.2. Допускается перевозка открытым транспортом при обязательном укрытии груза брезентом или иным защитным материалом.

6.3. Контейнеры хранят в штабелях. Максимальная высота штабеля не должна превышать 2500 мм.

6.4. При хранении в отапливаемых помещениях контейнеры должны находиться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

6.5. При хранении контейнеры должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей.

## 7. Указания по эксплуатации

7.1. При установке контейнера необходимо обеспечить его устойчивое положение.

7.2. Запрещается находиться рядом с контейнером в момент его подъема и опрокидывания при выгрузке в мусоровоз.

7.3. Опорожнение контейнера осуществляется специальными подъемными механизмами с устройствами захвата.

7.4. В процессе эксплуатации контейнер не должен подвергаться механическим нагрузкам, превышающим установленные показатели.

7.5. Температурный диапазон эксплуатации контейнера составляет от -40 °C до +50 °C. Допускается кратковременное воздействие температуры до +90 °C.

7.6. Контейнер не предназначен для сбора и временного хранения опасных отходов.

7.7. Запрещается помещать в контейнер легковоспламеняющийся, горючий и тлеющий мусор.

7.8. Перемещение контейнера волоком, а также с включенным тормозным механизмом колес не допускается.

7.9. При выгрузке штабелей новых контейнеров из транспортного средства необходимо применять специальные захваты, обеспечивающие сохранность продукции при погрузочно-разгрузочных работах.

7.10. Запрещается выгружать новые контейнеры из транспортного средства путем опрокидывания штабелей.

## 8. Требования безопасности

8.1. Общие требования безопасности — по ГОСТ 12.3.030 и ГОСТ 12.3.002.

8.2. Контейнеры и комплектующие не являются токсичными, при хранении и эксплуатации не выделяют вредных для человека и окружающей среды веществ.

8.3. Контейнеры не являются взрывоопасными.

8.4. При возгорании для тушения допускается применять огнетушители любого типа, воду, водяной пар, огнетушащие пены, инертные газы, песок.

## 9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие контейнера требованиям ТУ 22.29.29-002-70718302-2025 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

9.2. Гарантийный срок — 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

9.3. Дополнительные гарантийные условия могут быть определены соглашением между поставщиком и покупателем.

9.4. По истечении срока службы контейнер подлежит передаче на переработку во вторичное полимерное сырье, а при невозможности переработки — утилизации в специализированных организациях.

## 10. Отметка ОТК

Контролер ОТК __________________________________ /_____________________/

Дата выпуска: “    ”  ____________ 26 г.

Партия: __________________________

Количество: ______________________                                                            М.П.